Инструкция по регистрации в ФНС РФ контрольно-кассовой техники моделей Пирит 1Ф, Пирит 2Ф.

Version 1.7, 2020

Для проведения регистрации ККТ необходимо:

- Получить КЭП для работы с Личным кабинетом налогоплательщика на сайте ФНС в удостоверяющем центре, аккредитованном МинКомСвязи РФ.

- Зарегистрироваться в ЛК налогоплательщика на сайте ФНС.

- Заключить договор с оператором фискальных данных (далее - ОФД);

- Внести настройки в ККТ:

  - версия прошивки ККТ Пирит 2Ф – не ниже 565.0.16

  - версия прошивки ККТ Пирит 1Ф – не ниже 165.0.9

  - Версия сервисной утилиты FITO – не ниже 2.2.36

- Обеспечить подключение ККТ к сети Интернет;

- Подать заявление на регистрацию ККТ в налоговый орган и получить регистрационный номер ККТ;

- Внести регистрационный номер в ККТ, сформировать отчет о регистрации;

- Внести данные с отчета о регистрации в ЛК ФНС;

- Проверить что сформировалась карточка регистрации ККТ.

При применении ККТ в режиме, не предусматривающем обязательную передачу фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных, пункты II, III настоящей инструкции не выполняются.

- Подача заявления о регистрации ККТ в Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

- Получить усиленную электронную подпись (далее-УЭП) для работы с Личным кабинетом налогоплательщика на сайте ФНС (далее-ЛК) в удостоверяющем центре, аккредитованном МинКомСвязи РФ. УЭП необходима для проведения процедуры подписи Заявления на регистрацию ККТ.

Для Юридических лиц - получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее- КСКПЭП) в удостоверяющем центре, аккредитованном в сети доверенных удостоверяющих центров МинКомСвязи РФ. КСКПЭП необходим при авторизации доступа в ЛК налогоплательщика Юридического лица.

- Для работы с УЭП необходимо скачать программный компонент с использованием web-браузера – «Крипто ПРО ЭЦП browser plug-in» версия 2.0 по адресу:

http://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/get_2_0

- Войти в ЛК пользователя на сайте ФНС по адресу:

http://lkul.nalog.ru/ - кабинет для Юридического лица. КСКПЭП должен быть обязательно подключен к компьютеру.

https://lkip.nalog.ru/ -  кабинет для Индивидуального предпринимателя.

- Зайти в меню «Контрольно-кассовая техника»

- Нажать кнопку «Зарегистрировать ККТ»

- Заполнить заявление на регистрацию ККТ.

В заявлении обязательно должны быть указаны:

- адрес и место установки ККТ (Адрес установки ККТ в заявлении должен соответствовать адресу в Уведомлении об открытии обособленного подразделения)

- наименование места установки ККТ

- модель и заводской номер ККТ

- модель и заводской номер ФН

- сведения о работе ККТ

- ОФД, с которым заключен договор на обслуживание. ИНН ОФД выставляется автоматически после выбора (ИНН ОФД подтягивается автоматически).

Примечание:

Если выбран признак «Контрольно-кассовая техника предназначена для работы исключительно в автоматическом режиме», то «Оператор Фискальных Данных» не выбирается.

КПП указывается для фильтрации заявлений о регистрации ККТ и не участвует в расчете ФПД для отчета о регистрации.

- Нажать кнопку «Подписать и отправить».

При успешном проведении процесса появляется информация о добавлении заявления:

После проверки полноты и актуальности информации из заявления, в разделе: «Информация о документах, направленных в налоговый орган», ИФНС будет присвоен Регистрационный номер ККТ. Рассмотрение заявления происходит в течение одного рабочего дня. На практике, автоматизированная система обрабатывает данные не более 5 минут. Регистрационный номер представлен в виде файла PDF-формата, который необходимо предварительно скачать на жесткий диск компьютера для просмотра.

- Настройка ККТ.

- Запустить утилиту FITO (пароль на связь – не менять).

- Настроить параметры связи с ККТ в меню «Функции» - «Параметры связи». По умолчанию – скорость подключения ПИРИТ 2 Ф- 57600 бод/с.

      - В случае, если ККТ при включении питания на чеке готовности выдает ошибку «ККМ не авторизована» необходимо:

- зайти во вкладку «Сервис» – «Авторизация»

- установить текущую дату (формат DD-MM-YYYY)

- установить текущее время (формат HH:MM:SS)

- ввести последние 6 цифр заводского номера

- выбрать модель ККТ: Пирит 2Ф или Пирит 1Ф

- нажать кнопку «Выполнить»

После проведения процесса авторизации, заводской номер записывается в ККТ с учетом префикса 0128 для Пирит 2Ф и 0126 для Пирит 1Ф.

- Выполнить установку текущей даты и времени:

- проверить что дата и время на компьютере соответствует текущему часовому поясу места установки ККТ

- зайти во вкладку «Сервис» – «Установка текущих даты/времени»

- Нажать кнопку «Установить»

- Выполнить регистрацию ККТ:

- зайти во вкладку «Сервис» – Регистрация/снятие с учета» – «Регистрация/перерегистрация с заменой ФН»

- заполнить поле «Наименование пользователя»

- заполнить поле «Адрес расчетов»

- заполнить поле «ИНН владельца»

- заполнить поле «Регистрационный номер»

- заполнить поле «ИНН ОФД»

- заполнить поле «Кассир» (лицо, регистрирующее ККТ)

- выбрать «Систему налогообложения»

- выбрать «Режим работы»:

  - шифрование – указывает необходимость шифрования всех данных ФН

  - автономный режим – устанавливается если при подаче заявления о регистрации ККТ в Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС был указан признак «Контрольно-кассовая техника предназначена для работы исключительно в автоматическом режиме»

ВНИМАНИЕ! Проверьте все данные для регистрации!

- Нажмите кнопку «Выполнить»

- Проверить параметры регистрации:

- Если все данные верны, нажать кнопку «Да»

- Если данные не корректны, нажать кнопку «Нет» и скорректировать данные

ККТ распечатает два чека: «отчет о регистрации», один из которых необходимо подколоть к техническому паспорту ФН, другой- к техническому паспорту ККТ

- Завершение регистрации ККТ в Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

- Зайти в ЛК налогоплательщика на сайте ФНС, в раздел ККТ.

- Ввести в заявление данные с «Отчета о регистрации»:

- В таблице, в строке регистрируемой кассы, нажать на «РНМ»

- нажать «Завершить регистрацию»

- заполнить данные с «Отчета о регистрации»

ВНИМАНИЕ! Данные с чека и на экранной форме должны совпадать (в том числе Дата и Время до минуты)

- нажать «Подписать и отправить»

Если данные введены корректно, появится информация о добавлении запроса

В случае успешной обработки данных, в течение 5-ти рабочих дней (по регламенту) и в течение 5-10 минут после ввода данных из отчета о регистрации (на практике), в Кабинете контрольно-кассовой техники появляется карточка регистрации в электронном виде. Ее можно распечатать или хранить в электронном виде.

ККТ считается зарегистрированной, когда в строке появится “Дата регистрации в НО” и “Срок окончания действия ФН”.

Карточку регистрации можно распечатать из истории обработки заявки (самый правый столбец)